附件1

2025年三亚市城市集中式饮用水水源地水质特定项目

辅助监测方案

一、任务来源

据《2025年三亚市生态环境监测方案》要求，对三亚市城市集中式饮用水水源地水质特定项目开展辅助监测。

二、监测点位及监测项目

（一）监测点位

赤田水库取水口、水源池水库取水口、大隆水库取水口及半岭水库取水口各设一个监测点位，共计4个样品。

（二）监测项目

监测项目包括三溴甲烷、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、四氯苯、六氯苯、2，4-二硝基甲苯、2，4，6-三硝基甲苯、2，4-二硝基氯苯、2，4-二氯苯酚、2，4，6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素-LR、黄磷、钛共47项。

（三）监测时间及频次

7月初（具体时间待通知），监测1次。

（四）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

- 分析方法

- 原则上优先选用国家和环境保护行业监测分析方法标准。

（六）质量保证与质量控制

严格按《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》等有关规范要求开展质量保证与质量控制工作，每个采样批次至少采集一个全程序空白样品。

三亚市环境监测站

2025年4月18日