- 三亚市生态环境监测站

- 厨房消防整改及厨房设备改造维修项目

- 内容清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防火门（乙级及以上） | - 3 | - 樘 | - 现场尺寸一致 |
| - 2 | - 玻璃铝合金门 | - 1 | - 樘 | - 现场尺寸一致（餐厅门开启方向不对拆除并更换） |
| - 3 | - 餐厅门槛拆除，铺设瓷砖 | - 1 | - 处 | - 现场颜色一致 |
| - 4 | - 增加吊顶型喷头 | - 15 | - 个 | - 餐厅含管材 |
| - 5 | - 厨房区域更换93°C直立型喷头 | - 8 | - 个 | - 拆除、更换 |
| - 6 | - 厨房跟餐厅分隔防火窗 | - 6.7 | - 平方 | - 含原有窗户拆除 |
| - 7 | - 可燃气体报警系统控制器 | - 1 | - 台 | - 可联动消防主机，含调试（商用） |
| - 8 | - 可燃气体探测器 | - 2 | - 套 | - 商用，含管线敷设 |
| - 9 | - 厨房净化排油烟系统 | - 1 | - 套 | - 1.含镀锌风管、控制箱等辅料；2.排油烟系统必须符合油烟排放标准；3.必须做好油烟设备、排风管道等降噪措施。 |
| - 10 | - 送鲜风系统 | - 1 | - 套 | - 含镀锌风管、控制箱等辅料 |
| - 11 | - 四头煲仔炉（单排） | - 1 | - 台 | 1.面板采用304＃δ≥1.2mm不锈钢板制作；2.配置6寸铸铁炉头；3.侧板、前板、背板、层板和隔渣板采用304＃δ≥0.9mm不锈板制作，38×38×1.0mm不锈钢管制作炉脚；4.配可调节子弹脚；5.炉头厚度≥2.0mm。（配熄火保护）； 6.产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头热负荷准确度（左眼和右眼）实测值与额定值偏差应≤±10%；7.燃气用具连接用不锈钢波纹管中耐压性、气密性、柔软性必须符合国家标准要求； |
| - 12 | - 单头大炒炉 | - 1 | - 台 | 1.产品所涉及的不锈钢材料应为优质304#材质及以上；2.面板≥1.2mm，侧板 为≥0.8mm，背板≥ 0.8mm；3.整体铸造炉圈，炉架采用≥40*40mm角铁，炉膛采用≥30mm厚砖并采用高温耐火泥、耐火水泥堆砌；4.可调节子弹脚；5.配304#不锈钢铜芯摇摆水龙头，节能炉头；6.电压：≥220V（配熄火保护）；7.炉堂内采用耐火棉隔热以及耐火砖；8.产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头热负荷准确度（左眼和右眼）实测值与额定值偏差应≤±10%；9.燃气用具连接用不锈钢波纹管中耐压性、气密性、柔软性必须符合国家标准要求；10.提供产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头节能环保，炒菜灶热效率≥35%，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；11.燃气燃烧器自动控制器应符合国家标准，其中点火安全时间应符合国家相关标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章； 12.燃具自动截止阀应符合国家标准，其中截止阀气密性（外部气密性、内部气密性）、弹性材料耐燃气性、耐久性在高温及低温状态下工作状态均应符合国家相关标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；13.熄火保护装置符合国家标准，火焰故障反应时间、完成锁定的延迟时间、火焰检测装置要求，控制器的电磁兼容要求应符合检测标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；14.提供中国节能产品认证证书复印件加盖生产厂家公章，提供本设备制造商针对本设备参数确认函加盖生产厂家公章。 |
| - 13 | - 燃气24盆整柜 | - 1 | - 台 | 1.材质：优质304不锈钢外壳，厚度≥0.7mm；2、多门设计，蒸制食物不串味 2.最大蒸饭能力：米饭：≥70kg；3.面点：≥45kg，排骨：≥95kg；4.单次蒸饭时间：≤50分钟；5.硅胶门封，密封更牢固,支撑条经久耐用；6.全不锈锅机体，热效率高，采用电子打火系统（配熄火保护）。 |
| - 14 | - 燃气单头小炒炉 | - 1 | - 台 | 1.产品所涉及的不锈钢材料应为优质304#材质及以上；2.面板≥1.2mm，侧板 为≥0.8mm，背板≥ 0.8mm；3.整体铸造炉圈，炉架采用≥40*40mm角铁，炉膛采用≥30mm厚砖并采用高温耐火泥、耐火水泥堆砌；4.可调节子弹脚；5.配304#不锈钢铜芯摇摆水龙头，节能炉头；6.电压：≥220V（配熄火保护）；7.炉堂内采用耐火棉隔热以及耐火砖；8.本产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头热负荷准确度（左眼和右眼）实测值与额定值偏差应≤±10%；9.燃气用具连接用不锈钢波纹管中耐压性、气密性、柔软性必须符合国家标准要求；10.提供产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头节能环保，炒菜灶热效率≥35%，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；11.燃气燃烧器自动控制器应符合国家标准，其中点火安全时间应符合国家相关标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；12.燃具自动截止阀应符合国家标准，其中截止阀气密性（外部气密性、内部气密性）、弹性材料耐燃气性、耐久性在高温及低温状态下工作状态均应符合国家相关标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章； 13.熄火保护装置符合国家标准，火焰故障反应时间、完成锁定的延迟时间、火焰检测装置要求，控制器的电磁兼容要求应符合检测标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章； 14.提供中国节能产品认证证书复印件加盖生产厂家公章，提供本设备制造商针对本设备参数确认函加盖生产厂家公章。 |
| - 15 | - 400L商用冰箱（风冷） | - 1 | - 台 | - 厨房可操作台冰箱(304不锈钢材质） |
| - 16 | - 400L商用烤箱 | - 1 | - 台 | - 三层及以上(304不锈钢材质） |
| - 17 | - 厨房自动灭火系统 | - 1 | - 套 | 双频组，认证单位：CMJS18-2，内含：GMJS18-2（主型）产品标准：XF 498-2012，产品认证实放规则：CCCF-CPRZ-21:2019,符合国家3C认证标准。 |